汽车空调滤清器性能技术要求

研发技术要求样例 | 演示输入 | V0.1

说明：本文中的技术指标均为演示目标，待研发、质量和标准化人员确认；不得直接作为正式产品承诺或标准限值。

# 1 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 乘用车空调滤清器低阻高效项目 |
| 产品对象 | 乘用车 HVAC 系统用组合式空调滤清器 |
| 适用车型 | A 级至 B 级乘用车平台，演示接口 240 mm x 190 mm x 30 mm |
| 使用场景 | 城市道路、高粉尘道路和季节性高花粉环境 |

# 2 范围

适用于乘用车 HVAC 系统用组合式空调滤清器；不适用于发动机进气滤清器、商用车重载滤清器和医用空气过滤设备。

# 3 功能与技术要求

1. 滤清器由滤材、边框、密封条和可选活性炭层组成，安装后不得明显漏风或松动。

2. 应拦截空气中的颗粒物，并在规定使用周期内保持可接受的通风阻力。

3. 含活性炭层的配置应具备基础异味吸附能力；具体污染物和判定方法待确认。

# 4 可量化性能目标

| 编号 | 指标 | 演示目标，待确认 | 验证条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 初始阻力 | 额定风量下不大于 85 Pa | 常温干燥状态 |
| F-02 | 颗粒物过滤效率 | 不低于 90% | 粒径、风量和计数方法待确认 |
| F-03 | 容尘后阻力增长 | 不大于 180 Pa | 规定容尘量后，额定风量 |
| F-04 | 结构完整性 | 无裂纹、脱胶、破损或影响安装的变形 | 按车辆运输/使用振动程序 |
| F-05 | 密封性 | 旁路泄漏率不大于 5% | 装车模拟夹具，额定风量 |

# 5 试验条件与方法

1. 样品数量：每种配置 5 件；演示目标，待确认。

2. 试验空气温度 23 C +/- 5 C、相对湿度 45% 至 75%。

3. 阻力在额定风量下测量，测点位于进出口静压段；仪器精度和管路尺寸待确认。

4. 过滤效率采用上游/下游颗粒浓度计算，需明确颗粒物类型、粒径、采样位置和计数仪型号。

# 6 验收、交付与待确认事项

1. 所有样品应满足 F-01 至 F-05；失效样品应记录失效位置与原因。

2. 输出设计图纸、材料清单、滤材规格、检测原始数据、颗粒物计数记录和试验报告。

3. 目标市场、气味/VOC 方法、容尘粉尘类型和安装夹具尚待确认。