家用电冰箱蒸发器容霜性能技术要求

研发技术要求样例 | 演示输入 | V0.1

说明：本文中的技术指标均为演示目标，待研发、质量和标准化人员确认；不得直接作为正式产品承诺或标准限值。

# 1 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 风冷冰箱蒸发器容霜性能提升项目 |
| 产品对象 | 家用风冷无霜冰箱用翅片式蒸发器 |
| 适用型号 | RF-480 演示平台，冷藏室蒸发器 |
| 目标场景 | 高湿环境下延长化霜间隔并保持送风能力 |

# 2 范围

适用于家用风冷无霜冰箱用翅片式蒸发器的容霜、送风、化霜和排水性能验证；不适用于直冷冰箱、商用冷柜和非翅片管式换热器。

# 3 功能与技术要求

1. 在规定湿热工况下运行至化霜触发前，应维持设计送风能力。

2. 结霜后不应出现影响风道密封、风机运行或排水的冰堵。

3. 化霜完成后，残余积水应在规定时间内排尽，不应造成二次结冰。

# 4 可量化性能目标

| 编号 | 指标 | 演示目标，待确认 | 验证条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | 容霜质量 | 不小于 650 g | 规定湿热工况、规定试验时长 |
| E-02 | 送风衰减 | 不大于初始风量的 15% | 结霜前后同一档位测量 |
| E-03 | 化霜完成时间 | 不大于 35 min | 化霜启动至表面无连续霜层 |
| E-04 | 排水完成时间 | 不大于 15 min | 化霜结束后记录排水口无连续滴水 |
| E-05 | 再冻结 | 不应出现影响运行的冰堵 | 化霜后恢复制冷 2 h |

# 5 试验条件与方法

1. 样品数量：3 台整机或 3 套蒸发器系统；演示目标，待确认。

2. 环境温度：32 C +/- 1 C；相对湿度：70% +/- 5%。

3. 箱内负载、门开闭程序、化霜触发逻辑及测温点布置需由研发补充。

4. 使用经校准的电子天平、温湿度记录仪、风量计和数据采集系统；采样间隔不大于 1 min。

# 6 验收、交付与待确认事项

1. 每个样品均应满足 E-01 至 E-05；一项不合格时允许复测一次。

2. 试验报告应包含蒸发器结构、翅片间距、制冷剂充注量、化霜策略、原始曲线、结霜照片和结论。

3. 参考 QB/T 8144-2025 的章节分类；具体条文、计算边界、负载量和测点位置需核验确认。