车载冰箱温控与性能技术要求

（演示输入）

研发技术要求样例 | V0.1

说明：本文中的性能数值均为演示目标，待研发确认；不得直接作为正式产品承诺或标准限值。

# 1 项目基本信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 车载压缩机冰箱温控与性能优化项目 |
| 产品名称 | 车载冰箱 |
| 适用型号 | CF-20 演示型号，20 L，DC 12 V / 24 V |
| 使用场景 | 乘用车、露营车驻车及户外移动冷藏 |
| 目标标准模板 | 家电/制冷 - 产品性能与试验方法 |

# 2 范围与边界

本技术要求适用于采用直流压缩机制冷的便携式车载冰箱，规定其温度控制、制冷性能、能耗、噪声、运输可靠性和试验验证要求。

不适用于吸收式车载冰箱、医用冷链设备及仅具保温功能的储物箱。

# 3 功能要求

1. 用户可设置 -18 C 至 10 C 的目标温度，显示分辨率不低于 1 C。

2. 应具备制冷、保温、低压保护和故障告警功能。

3. 电源输入在 DC 10.8 V 至 16 V 或 DC 21.6 V 至 32 V 范围内应能正常工作。

4. 低压保护触发后，应停止压缩机运行并保留告警状态；恢复至设定阈值以上后可自动或手动恢复。

5. 断电恢复后，应恢复断电前的设定温度及工作模式。

# 4 可量化性能目标

| 编号 | 技术指标 | 演示目标，待研发确认 | 条件/备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 降温时间 | 不大于 90 min | 环境温度 32 C，空载由 25 C 降至 4 C，DC 12 V 供电 |
| P-02 | 温度控制偏差 | 不超过 +/- 2 C | 设定 4 C，稳态平均温度 |
| P-03 | 温度波动 | 24 h 内不大于 4 C | 测温包中心温度 |
| P-04 | 日耗电量 | 不大于 0.55 kWh/24 h | 设定 4 C，环境温度 32 C，稳态运行 |
| P-05 | 运行噪声 | 不大于 48 dB(A) | 半消声室测量 |
| P-06 | 低压保护 | 10.8 V +/- 0.3 V | 12 V 模式，可配置档位待确认 |

# 5 安全、环境与可靠性要求

1. 与食品接触的内胆和密封材料应满足相应材料安全要求。

2. 制冷剂及电气安全要求应符合项目适用的法规和企业规范；具体引用标准由标准化工程师确认。

3. 产品在 0 C 至 43 C 环境温度范围内应无结构性损坏、无异常焦味和无失控运行。

4. 包装后的产品应承受运输振动；试验后应外观无影响安全的损坏且功能正常。

# 6 验证方案

## 6.1 样品与抽样

型式验证样品数量：3 台；演示目标，待研发确认。每台样品应为量产状态，并记录型号、序列号、软件版本、制冷剂批次。

一项不合格时复测一次；复测仍不合格则该项目判定不合格。批次判定规则待质量部门确认。

## 6.2 通用试验条件

| 项目 | 条件 |
| --- | --- |
| 环境温度 | 32 C +/- 1 C，除非另有规定 |
| 相对湿度 | 45% 至 75% |
| 供电 | DC 12.0 V +/- 0.2 V，或按产品标称输入 |
| 放置条件 | 水平放置，距墙壁不小于 0.5 m |
| 稳定判据 | 连续 3 h 的平均温度变化不超过 1 C |
| 数据采集 | 间隔不大于 1 min，温度计准确度不低于 +/- 0.5 C |

## 6.3 关键试验步骤

降温时间试验：样品在通用试验条件下通电稳定 1 h，箱内初始温度为 25 C +/- 1 C，设定温度为 4 C。记录从启动至测温包中心温度首次达到 4 C 的时间。

温度控制与波动试验：样品在设定温度 4 C 下运行至稳定，连续记录 24 h。计算平均温度与设定温度的差值，以及记录期间最大温度与最小温度的差值。

运输振动试验：包装状态下按企业运输振动程序进行试验。振动谱、方向、持续时间和包装跌落条件尚未确认，需由质量与包装工程师补充。

# 7 验收与待确认事项

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 验收交付 | 试验报告应包含样品信息、环境条件、仪器编号及校准状态、原始数据、计算结果、异常说明和结论。 |
| 参考标准 | QC/T 1196-2023《车载冰箱》可作为结构与条款分类参考，具体适用条文需核验原文。 |
| 待确认 | 测温点布置、装载量、振动谱、声学测试场地、法规引用文件、批次判定规则。 |